TOPPERS/JSPカーネル ユーザズマニュアル

（Blackfin ターゲット依存部）

（Release 1.4対応，最終更新: 26-Aug-2004）

TOPPERS/JSP Kernel

Toyohashi Open Platform for Embedded Real-Time Systems / Just Standard Profile Kernel

Copyright (C) 2000-2003 by Embedded and Real-Time Systems Laboratory Toyohashi Univ. of Technology, JAPAN

上記著作権者は，以下の (1)～(4) の条件か，Free Software Foundation  によって公表されている GNU General Public License の Version 2 に記 述されている条件を満たす場合に限り，本ソフトウェア（本ソフトウェア を改変したものを含む．以下同じ）を使用・複製・改変・再配布（以下， 利用と呼ぶ）することを無償で許諾する．

- 本ソフトウェアをソースコードの形で利用する場合には，上記の著作     権表示，この利用条件および下記の無保証規定が，そのままの形でソー     スコード中に含まれていること．

- 本ソフトウェアを，ライブラリ形式など，他のソフトウェア開発に使     用できる形で再配布する場合には，再配布に伴うドキュメント（利用     者マニュアルなど）に，上記の著作権表示，この利用条件および下記     の無保証規定を掲載すること．

- 本ソフトウェアを，機器に組み込むなど，他のソフトウェア開発に使     用できない形で再配布する場合には，次のいずれかの条件を満たすこ     と．

  - 再配布に伴うドキュメント（利用者マニュアルなど）に，上記の著       作権表示，この利用条件および下記の無保証規定を掲載すること．

  - 再配布の形態を，別に定める方法によって，TOPPERSプロジェクトに報告すること．

- 本ソフトウェアの利用により直接的または間接的に生じるいかなる損     害からも，上記著作権者およびTOPPERSプロジェクトを免責すること．

本ソフトウェアは，無保証で提供されているものである．上記著作権者お よびTOPPERSプロジェクトは，本ソフトウェアに関して，その適用可能性も 含めて，いかなる保証も行わない．また，本ソフトウェアの利用により直 接的または間接的に生じたいかなる損害に関しても，その責任を負わない．

# Blackfin ターゲット依存部の概要

  - ターゲットシステム

Blackfinプロセッサのターゲットシステムとしては，Analog DevicesのADSP-BF533に対応している。実際にはこれはシステムではなくプロセッサである。sys_config.hの中で入力周波数を指定することにより、どのようなボードにも対応できる。

  - 開発環境と実行環境

開発環境には，Analog DevicesのVisualDSP++を利用する。開発はRelease 3.5で行った。

  - サポートする機能の概要

Blackfin依存の機能として，割込みマスクの変更・参照（chg_ims，get_ims）および割り込みの許可、禁止(ena_int, dis_int)、性能評価用システム時刻参照機能（vxget_tim）をサポートしている．

  - 他のターゲットへのポーティング

現バージョンでは，ADSP-BF533のみをサポートしている．わずかな改造でADSP-BF535にも対応できるはずである。

# Blackfinプロセッサ依存部の機能

この節では，カーネルおよびシステムサービスの機能の中で，Blackfin依存の部分について解説する．

## データ型

signed int型，unsigned int型，size_t型のサイズは，いずれも32ビットである．

## 割込み管理機能

カーネル管理外の割込みはNMIのみである．よって，CPUロック状態や初期化ルーチン内では，NMI以外の割込みはすべて禁止されている．具体的には，IMASKが0xC01Fに設定される．

## CPU例外管理機能とCPU例外ハンドラ

DEF_EXC で指定する割込みハンドラ番号（excno）は，単に無視される。例外ハンドラはただひとつだけが登録可能で、seqstatのexcauseによる処理の振り分けはハンドラ内部で行う。

## スタートアップモジュール

Blackfin依存のスタートアップモジュール（start.asm）では，次の初期化処理を行う．

### プロセッサモードの初期化とスタックポインタの初期化

最初にLC0とLC1をクリアしてハードウェア・ループを無効化した後、L0-L3を0にする。次にスタックをイベントスタックのトップに設定する。このスタックはdispatch()がタスク・スタックを設定するまで非タスクコンテキスト用のスタックとして使われる。プロセッサの割り込みベクトルに割り込みディスパッチャのエントリーを設定する。最後にリセットモードからIVG15モードに遷移する。

イベントスタックはLDFが定義した領域をリンカーが処理して埋め込む。

### カーネルの起動

kernel_start へ分岐し，カーネルを起動する．kernel_start からリターンしてくることは想定していない．

## 性能評価用システム時刻参照機能

Blackfin依存部では，性能評価用システム時刻参照機能（vxget_tim）をサポートしている．性能評価用システム時刻の精度は1サイクル単位である。この機能はコアのサイクルカウンタを直接読み出すため正確である。なお，SYSUTIM型はUD型（64ビットの符号無し整数型）に定義している．

# ADSP-BF533 システム依存部の機能

## システムクロックドライバ

システムクロックドライバがisig_timを呼び出す周期は，sys_defs.h中のTIC_NUMEとTIC_DENOで定義されている（標準は 1ミリ秒周期）．システムクロックのタイマーはコアタイマーか、汎用タイマー2を使用する。sys_config.hのなかで USE_TIC_COREマクロを定義するとコアタイマーを使う。汎用タイマー2を使用する場合に必要なSIC_IMASKの変更は自動的におこなうのでユーザーが気にする必要はない。

## シリアルインタフェースドライバ

シリアルインターフェースドライバには対応していない。

## 割り込みハンドラ

DEF_INHで指定する割込みハンドラ番号（inhno）は，ADSP-BF533のシステム割り込み番号を表し，そのデータ型（INHNO）はunsigned int型に定義されている．DEF_INHに指定できる値は、sys_defs.hにINHNO_XXXXとして定義してある。なお、システム割り込み番号とは、SIC_IMASKにおけるビット番号である。

INHNO_RAISEはRAISE命令がおこすソフトウェア割り込みのためのハンドラ番号である。RAISEに与えるオペランドは割り込みの順位番号を与えるが、順位がどうであれINHNO_RAISEに登録されたユーザーのハンドラが呼び出される。RAISE命令による割り込みを他から区別する手段がないため、RAISEを使う場合は他のデバイスからの割り込み要因が割り当てられてない順位を利用しなければならない。

割り込みハンドラがシステム割り込み番号ごとに呼び出されるため、アプリケーション・プログラマが割り込みハンドラ内部で実際に割り込みを起こしたデバイスを同定する必要はない。ただし、割り込みのクリアはユーザーの割り込みハンドラの責任で行う。

## SIC_IARxの変更

何らかの理由で内蔵デバイスからの割り込み要求順位を変更したいときにはSIC_IARxを変更しなければならない。変更はアプリケーション初期化コードで行い、静的サービスコールATT_INIを使ってシステムに登録する。変更用の初期化コードは次のようになる。

void init_iar(VP_INT vp_int)

{

*pSIC_IAR0 = ...;

*pSIC_IAR1 = ...;

...

make_priority_mask();

}

make_priority_maskはSIC_IARxからTOPPERS/JSPが内部で使用する参照ビットマップを作り出す。この初期化コードは、コンフィグレーションファイルの中で他の初期化コードより先に宣言されなければならない。

## 割り込みマスク制御

ADSP-BF533依存の機能として、SIC_IMASK中のマスク値を変えるためのサービスコールchg_imsと参照するためのサービスコールget_ipmをサポートしている．なお，マスクの値を表すデータ型IMSは，unsigned int型に定義されている．

これらのサービスコールは，タスク・非タスクコンテキストのいずれでも、またCPUロック状態、ロック解除状態のいずれでも呼び出すことができる。

割り込みマスクの変更および、dis_int()を使って特定のデバイスからの割り込みを禁止する場合は、必ずCPUロック解除状態で行うよう注意する。BlackfinコアはIMASKによる割り込み禁止（CPUロック状態に相当）であってもILATレジスタに割り込み要求を記録する。したがって、CPUロック状態に入ってからdis_int()に入る前までに割り込みが生じる可能性がある。このような割り込みが起きてもいいように慎重にプログラムを組むことはできるが、単純にCPUロック解除状態でdis_int()を呼ぶようにすれば何の問題もおきない。割り込みマスクの変更も同様である。

Blackfin依存の割込みマスクの変更・参照のためのサービスコールの仕様は次の通り．

### chg_ims			割込みマスクの変更

【C言語API】 ER ercd = chg_ims(IMS ims); 【パラメータ】 IMS ims 設定すべき SIC_IMASKの値 【リターンパラメータ】 ER ercd エラーコード 【エラーコード】 E_CTX コンテキストエラー E_PAR パラメータエラー（ipm が不正） 【機能】 SIC_IMASKをimsで指定した値にする。

このサービスコールは，常に0を返す。

### get_ims			割込みマスクの参照

【C言語API】 ER ercd = get_ims(IMS *p_ims); 【パラータ】 なし 【リターンパラメータ】 ER ercd エラーコード IMS ims 現在の SIC_IMASKの値 【エラーコード】 E_CTX コンテキストエラー 【機能】 現在の SIC_IMASKの値を読み出し，ims に返す．

このサービスコールは常に0を返す。

### ena_int			割り込みの許可

【C言語API】 ER ercd = dis_int(INTNO intno); 【パラメータ】 INTNO intno 許可するシステム割り込みの番号 【リターンパラメータ】 ER ercd エラーコード 【エラーコード】 E_PAR パラメータエラー（intno が不正） 【機能】 SIC_IMASKをintnoビットを1にする。対応する割り込みが許可される。パラメーターとして渡すことのできる値はsys_defs.hにINTNO_XXXXとして宣言してある。

許されない番号を渡すとE_PARを返す。

### dis_int			割り込みの禁止

【C言語API】 ER ercd = dis_int(INTNO intno); 【パラメータ】 INTNO intno 許可するシステム割り込みの番号 【リターンパラメータ】 ER ercd エラーコード 【エラーコード】 E_PAR パラメータエラー（intno が不正） 【機能】 SIC_IMASKをintnoビットを0にする。対応する割り込みが禁止される。パラメーターとして渡すことのできる値はsys_defs.hにINTNO_XXXXとして宣言してある。

このサービスコールは常に0を返す。

# 開発環境の構築

開発環境はAnalog DevicesのVisualDSP++を使用した

  - 開発環境のバージョン

動作確認したツールのバージョンは以下の通りである．

- VisualDSP++ : 3.5 July Update

コンパイラ、アセンブラ、リンカはチップのアノーマリーに対応するため以下のオプションをコマンドラインオプションに追加しておく

-si-revision X.Y

X.Yは対応するシリコンのリビジョンである。

# 独自ボードへの移植

TOPPERS/JSP for BlackfinはAnalog Devices社の評価基板であるEZ-KIT Lite BF533上で開発された。そのため、一部設定は同ボードに依存している。それらの点はsys_config.hのマクロを書き換えることで変更できる。また、それ以外にもユーザーが独自のボードにあわせこむための機能が用意されている。

## クロック設定の変更

ユーザーが任意の周波数でBlackfinを動かすことができるよう、sys_config.hにクロック設定用のマクロが用意してある。これらの既定値は以下のとおり。この既定値はEZ-KIT BF533上で600MHz動作を行うためのものである。

#define CSELVAL 1

#define SSELVAL 5

#define MSELVAL 22

#define CLKIN 27000000

CSELVAL, SSELVALはそれぞれPLL_DIVレジスタのCSELフィールド、SSELフィールドの設定制御用の値である。CSELVALは1,2,4,8の中のいずれかの値を指定する。これはコア用の分周比であってPLL_DIVのCSELフィールドに書き込む値ではないことに注意する。SSELVALはSSELフィールドに書き込む値そのものである。

MSELVALはPLL_CTLレジスタのMSELフィールドに書き込む値を指定する。これらの設定を元にsys_config.cのsys_initialize()がPLLの設定を行う。

CLKINはADSP-BF533のCLKIN端子に入力する周波数をHz単位で宣言する。EZ-KIT BF533の場合27MHz入力なので既定値は27000000になっている。

以上の4つのマクロを元に、TIC（システム）タイマーの設定値と微小時間待機関数の設定も自動的に行われる。したがってこれらのマクロさえ正しく設定すればTIC(システム)タイマーの設定を気にする必要はない。

## システムタイマーの変更

ユーザーのシステムに応じてシステムタイマーとしてBlackfinのコアタイマーかあるいはADSP-BF533のGPタイマー2のいずれかを利用することができる。コアタイマーを使う場合にはsys_config.hの中でUSE_TIC_COREマクロを定義する。

#define USE_TIC_CORE

デフォルトではこのマクロはコメント・アウトされている。すなわち、デフォルトではGPタイマー2を使っている。コアタイマーを使う場合には、dispatch()の割り込み待ち部分でidle命令ではなくnop命令をつかうようにプログラムされている。

システムタイマーの割り込みハンドラとその登録は上記マクロの状態によって自動的に条件コンパイルされるのでユーザーが手を加える必要はない。

## SIC_IARxの変更

SIC_IARxの値を変えると、割り込み源と優先順位の対応付けが変わる。TOPPERS/JSP for Blackfinはこの対応を表としてもっているため、SIC_IARxを書き換えたら必ずこの表をアップデートしなければならない。表のアップデートはmake_proiority_mask()関数を呼ぶことで完了する。

SIC_IARxの変更は複雑な問題を起こしうるため、原則としてシステム起動時に一度だけ行うべきである。コンフィグレーションファイルの中でATT_INIによってアタッチされる初期化コードの中で変更するのがもっともよい方法である。この場合、他の初期化コードより先にアタッチしなければならない。

SIC_IARxの変更に関してはサンプルプログラムを用意しているので参照されたい。

# 他プロセッサへの移植

Blackfinコアを使った他のプロセッサへの移植はシステム依存部を書き換えることによって行う。CPU依存部はBlackfinにのみ依存するように設計しているが、問題がある場合はこの文書の末尾に知らせたsourceforgeまで連絡していただきたい。

## システムタイマー制御

システムタイマーはhw_timer.hを書き換えて移植する。コアタイマーを使う場合にはこの部分の変更はないと思われるが、GPタイマーを使う場合は変更が必要になる。

## PLL制御

PLLの制御はsys_config.cで行っている。場合によってはsys_config.hの設定用マクロも変更が必要になるかもしれない。変更を受けうるのはMSELVAL, CSELVAL, SSELVAL, CLKINである。一例としてADSP-BF535の場合CSELが不要になる。

## INTNO_xxxxとINHNO_xxxx

INTNO_xxxxとINHNO_xxxxはsys_config.hに定義してある。これらは全面的に際宣言が必要である。なお、システムタイマー割り込みハンドラ番号であるINHNO_TIMERにはUSE_TIC_COREの定義の有無に応じて適切な値を割り当てる。具体的にはUSE_TIC_COREがあるときにはコアタイマー割り込みの割り込みハンドラ番号を、ないときにはシステムタイマーとして使うGPタイマーの割り込みハンドラ番号を割り当てる。

ハードウェア割り込み、コアタイマー割り込み、ソフトウェア割り込みようのハンドラ番号は、デバイス用の割り込みハンドラ番号より大きなものを割り当てる。

## priority_mask[ ]とmake_priority_mask( )

マクロ定数DEVICE_INTERRUPT_COUNTに割り込み要因の数を定義すること。これはSIC_IMASKのビット数である。priority_mask[]のサイズはこのマクロの値+3になる。

割り込み要因の数が32を超える場合、priority_maskを変更しなければならない。同様にmake_priority_mask()も変更が必要になる。

割り込み要因の数が32を超えない場合でも、priority_mask[]の初期値はプロセッサに合わせて変更しなければならない。

# その他

## ディレクトリ・ファイル構成

Blackfinターゲット依存部の各ファイルの概要は次の通り．

config/blackfin-vdsp/

cpu_defs.h		プロセッサ依存部のアプリケーション用定義

cpu_config.h		プロセッサ依存部の構成定義

cpu_config.c		プロセッサ依存部の関数

cpu_support.asm	プロセッサ依存部のサブルーチン

cpu_context.h		コンテキスト操作

cpu_rename.h		カーネルの内部識別名のリネーム

cpu_unrename.h	カーネルの内部識別名のリネーム解除

tool_defs.h		開発環境依存部のアプリケーション用定義（VisualDSP++開発環境用）

tool_config.h		開発環境依存部の構成定義（VisualDSP++開発環境用）

start.asm		スタートアップモジュール

config/blackfin-vdsp/bf533

sys_defs.h	システム依存部のアプリケーション用定義

sys_defs.c	システム依存部のアプリケーション用関数

sys_config.h	システム依存部の構成定義

sys_config.c	システム依存部の関数

sys_rename.h	カーネルの内部識別名のリネーム

sys_unrename.h	カーネルの内部識別名のリネーム解除

hw_timer.h	タイマ操作ルーチン

## 連絡先

TOPPERS/JSP for Blackfinへの要望やバグ報告は http://sourceforge.jp/projects/toppersjsp4bf/ まで連絡されたい。なお、TOPPERS/JSP自身の使い方等は、情報共有のためにもTOPPERSプロジェクト( http://www.toppers.jp/ )のMLで行うことをお勧めする。